生物医学信号处理课程设计

项目三报告

学院：生物医学工程学院

姓名：何昊，王梓枫，于雅硕

2018年12月22日

- 项目介绍

项目可以使用数字输入（DI）在用户界面上实时显示设定频率的方波输出，其中，1位表示开始/停止输出，2位表示幅度（0~3V），5位表示频率（0~31Hz）使用数字输出（DO）实现频率范围（小于50Hz）的方波输出，可单次固定时间的输出，也可不间断输出。可改变输出方波的频率，可开始、停止和继续输出方波。

- 程序开发逻辑

- 项目采用Qt作为开发平台，语言为C++。

- 通过观察项目要求发现该项目与之前的略有不同，要在同一个工程中引入两种类型的函数，分别属于DI（数字输入）和DO（数字输出）。实际上在最初的Example工程中他们是作为两个类出现的，分别为StaticDI和StaticDO类，在一个工程中实现数字输入和输出。使用时在一台电脑上开一个项目文件，接USB-4704，该USB-4704的DI接口并行的接到另一个USB-4704的DO通道，接NAQ板示波器在另一台PC上看到DO的波形。

- DioUIPort类和实现文件

- DO和DI类都需要一个DioPortUI的类作为UI显示的基类。

- SimpleGraph类和实现文件

- 跟项目二同样，需要在原始的项目中引入SimpleGraph类，用于方波的波形显示。可以构建图表，指定x轴和y轴的坐标范围，显示通道数并刷新或清除已有图像等。

- ConfigureDialog类和实现文件

- 具有UI界面，跟之前的项目一样，也需要configuredialog类用来选择设备和指定必须的参数。

- StaticDI类和实现文件

- 本项目的核心类，含有UI界面。左侧显示若干通道的8位数字输入（在实际应用时因为一个USB-4704只有8位DI所以为一个通道）。并可以控制信号的开始和暂停并调出ConfigureDialog界面。右侧显示被DI控制输出的方波，图像下方显示方波的频率和幅值信息，并可以调节图像的采样间隔（初始默认10ms）。

- Main函数主程序

- 主函数，控制窗口的显示。

- 图1 程序框图

- 问题及解决方案

- 时钟问题

- 数字输入DI类有用于不断刷新输入数据（8位，本项目中只用一个通道）的时钟。因为TimerTicked函数被定时器溢出触发，所以在每个TimerTicked函数中可以获取该帧数据，因为要使用这些数据控制方波参数，1位表示开始停止，2位表示幅度，5位表示频率。故采用数据的0~4位作为频率，5~6位为幅度。

- 为了控制simplegraph的chart函数显示波形，方波也需要自身的时钟，在头文件中添加一个私有Qtimer变量表示方波显示的时钟。

- 数字输出DO也需要自己的时钟，故头文件中还需要再添加一个时钟控制DO的输出。

- 方波参数

- DI可以控制设定频率和幅值的方波，DI获得的通道数据类型为quint8，使用0~4位作为频率则频率=0x1f&portStates。5~6位作为幅值则幅值=0x60&portStates右移5位，7位表示开关，开关flag=0x80&portStates右移7位。

- 方波函数

- 方波的函数采用了AO头文件Wavegenerater中的方波函数。首先固定每周期点数，根据累计计数参数是否超过每周期点数的一半来生成方波。

- 最高位控制输出与0Hz的判断

- 在DI的时钟溢出函数中获取最高位的值，但是如果只是单纯的判断中止信号，暂停定时器就需要重新按下Start，所以改为首先存储之前的值，再与之前的值进行比较，跟频率是否为零一起进行判断，形成判断的嵌套。

- 输出范围

- 输出方波的范围在0~31Hz，程序界面如下：

- 图2 频率为1Hz，幅值为3

- 图3 上述设定频率的输出方波在示波器中的显示

- 图4 频率为3Hz，幅值为3

- 图5 上述设定频率的输出方波在示波器中的显示

- 测量频率

- 经实验验证用示波器测的的输出方波频率跟使用DI设定大致相同。在5-25Hz之间有差别，但是经排查未检测出问题，推断可能是多个时钟的线程互相冲突造成的结果。

- 对从0Hz~31Hz之间每个设定频率进行测算，得到如下结果：

| - 输入频率(Hz) | - 输出频率(Hz) | - DoCylic(ms) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | - 1000 |
| - 2 | - 2 | - 500 |
| - 3 | - 3 | - 333 |
| - 4 | - 4 | - 250 |
| - 5 | - 4.5 | - 200 |
| - 6 | - 5.3 | - 166 |
| - 7 | - 6.3 | - 142 |
| - 8 | - 8 | - 125 |
| - 9 | - 8 | - 111 |
| - 10 | - 8 | - 100 |
| - 11 | - 10.7 | - 90 |
| - 12 | - 10.7 | - 83 |
| - 13 | - 10.7 | - 76 |
| - 14 | - 10.7 | - 71 |
| - 15 | - 10.7 | - 66 |
| - 16 | - 16 | - 62 |
| - 17 | - 16 | - 58 |
| - 18 | - 16 | - 55 |
| - 19 | - 16 | - 52 |
| - 20 | - 16 | - 50 |
| - 21 | - 16 | - 47 |
| - 22 | - 16 | - 45 |
| - 23 | - 16 | - 43 |
| - 24 | - 16 | - 41 |
| - 25 | - 16 | - 40 |
| - 26 | - 26.3 | - 38 |
| - 27 | - 27.7 | - 37 |
| - 28 | - 29.4 | - 35 |
| - 29 | - 29.4 | - 34 |
| - 30 | - 31.2 | - 33 |
| - 31 | - 31.2 | - 32 |

- 界面显示

- ConfigureDialog界面：

- 可选择设备或指定预制好的信号文件数据。

- 主界面

选择采样率可以开始或暂停并重新选择设备，以及实时显示幅值和频率。

- 小组分工

| 王梓枫 | 图像显示、判断逻辑、数字输出 |
| --- | --- |
| 何昊 | 图像显示、判断逻辑、数字输出 |
| 于雅硕 | 界面、图像及数据显示、报告撰写 |